答辩准备材

第一部分：发言稿（与 PPT 页对应）

【开场｜PPT 第 1 页】约 15 秒

各位老师好，我汇报的作品是《机械臂意念控制的自适应脑电解码算法》，面向神经工程与康复工程学科，目标是让运动想象脑电解码实现新用户免校准上线。

【一、背景与目标｜PPT 第 3 页 → 第 4 页】约 40 秒

脑机接口（BCI）通过解析大脑感觉运动区的脑电信号（EEG），帮助 ALS、高位截瘫患者用意念控制辅助机械臂。但当前有三个核心痛点：

- 样本稀缺：每名用户仅约 200 次有标签试验，深度模型易过拟合

- 校准耗时：新用户需 20–30 分钟有标签标定，占用康复黄金时间

- 跨被试漂移：不同个体脑电分布差异大，"换人即失效"

我们的目标是：小样本下提升解码精度，同时实现新用户免校准上线。动作映射为左手→左移、右手→右移、双脚→抓取

【二、核心技术｜PPT 第 5 页 → 第 8 页】约 1 分 30 秒

（翻到第 5 页）系统架构为四层：22 导信号采集 → 1-40Hz 预处理 → STFA-Net 解码 → 三自由度机械臂闭环。

（翻到第 6 页）第一个核心是 STFA-Net 时空频自适应网络，四条并行分支：

- 多尺度时间卷积：核长 16/32/64，对应不同时间尺度的脑电节律

- 深度空间卷积：在 22 个电极维度学习空间模式，捕获 C3/C4 等感觉运动区协同

- STFT 频域分支：显式建模 μ（8-12Hz）和 β（18-26Hz）节律的 ERD/ERS

- 通道注意力：SE 式压缩-激励，自动筛选重要脑区

四个分支特征拼接后经 softmax 融合，输出 3 类意图概率。

（翻到第 7 页）第二个创新是 MAG 模块可靠性自适应门控。EEG 小样本下，注意力、频域等模块不一定都有用。我们设计了零初始化残差门控：

x' = x ⊙ (1 + α·σ(g(x)))，其中 α 初始化为 0

训练开始时所有模块都是恒等映射，然后让梯度自己决定每个模块该不该用、用多少。实测通道注意力 α=-0.09、时间注意力 -0.40、特征注意力 -0.34、频域分支 -0.14，弱模块被自适应抑制，与消融结果相互印证。

（翻到第 8 页）第三个创新是 EA 欧氏对齐实现免校准。对新用户的无标签信号计算协方差矩阵 R，用 R^(-1/2) 左乘所有信号，把不同被试的脑电分布"拉齐"到同一空间。整个过程仅需 22.5 毫秒，不需要任何标签。

【三、实验结果｜PPT 第 9 页 → 第 12 页】约 1 分 30 秒

实验基于 BCI Competition IV-2a 公开基准，9 被试 × 2 场次，5 次随机种子重复。

（翻到第 9 页）被试内对比：STFA-Net 准确率较 EEGNet 高 2.76 个百分点，较传统机器学习方法高 14.7 个百分点以上。

（翻到第 10 页）消融实验：空间深度卷积是硬依赖，移除后准确率下降 17.71 个百分点；而注意力和频域移除后指标反升，这与 MAG 门控 α 为负的结论一致。

（翻到第 11 页）跨被试 LOSO：这是最关键的免校准评测。诚实报告——9 被试规模下，GRL 域对抗增益仅 -0.02 个百分点，没有带来提升；而我们引入 BCI IV-2b 数据集做跨数据集预训练迁移，使 LOSO 由 51.57% 提升到 52.48%，+0.91 个百分点。同时 2b 作为独立基准，被试内 76.90%、LOSO 66.51%，验证了多数据集泛化能力。

（翻到第 12 页）新用户上线流程量化对比：传统方案需要约 19 分钟有标签采集 + 45 秒训练，我们的方案标签试验为 0、EA 对齐仅 22.5 毫秒，用 4.31 个百分点的精度代价换来了校准环节的完全取消。

【四、应用与展望｜PPT 第 13 页 → 第 15 页】约 1 分钟

（翻到第 13 页）系统已实现完整闭环：新用户佩戴头帽、秒级 EA 对齐、想象肢体运动、STFA 实时推理、三指令驱动机械臂动作。模型仅 1.3 万参数，CPU 即可实时运行，约 3 毫秒每片段。应用场景包括高校神经工程课程实验实训、康复科意图触发训练、残障人士辅助操控。

（翻到第 14 页）创新点总结：MAG 零初始化门控、免校准推理流程、严谨实验协议、轻量化可部署。

（翻到第 15 页）后续展望：无监督域适应缩小被试差异、个性化在线自适应、真实康复场景试点、跨 PhysioNet 第三数据集验证。

以上是我的汇报，恳请各位老师批评指正，谢谢！

第二部分：算法流程

原始脑电信号(EEG)
      │
      ▼
[预处理] 1-40Hz带通滤波 + 50Hz陷波
      │
      ▼  输入: 1×22×1000
┌─────────────────────────────────────┐
│         STFA-Net 四分支并行          │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│  │多尺度时间 │ │深度空间   │         │
│  │卷积16/32/64│ │卷积22通道 │         │
│  └──────────┘ └──────────┘         │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│  │STFT频域   │ │通道注意力 │         │
│  │1-40Hz     │ │SE加权     │         │
│  └──────────┘ └──────────┘         │
└──────────────┬──────────────────────┘
               ▼
      [Softmax融合 + MAG门控]
      (α=0起步，梯度自动裁决)
               │
               ▼
      [全连接层] → 3类意图概率
               │
               ▼
      左手→左移 | 右手→右移 | 双脚→抓取
               │
               ▼
      [EA欧氏对齐] 仅用无标签信号，22.5ms
      (跨被试免校准)

第三部分：名词解释

| 名词 | 读音 | 意思 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| **EEG** | 读字母 E-E-G | 脑电图，记录大脑皮层电活动 | 本项目输入信号 |
| **BCI** | 读字母 B-C-I | 脑机接口，大脑与设备直接通信 | 所属领域 |
| **MI** | 读字母 M-I | 运动想象，想象动作但不动 | 任务类型 |
| **STFA-Net** | 读 S-T-F-A 奈特 | 时空频自适应网络 | 核心解码模型 |
| **MAG** | 读"麦格"或 M-A-G | 模块可靠性自适应门控 | 自动裁决模块是否有用 |
| **EA** | 读字母 E-A | 欧氏对齐，协方差矩阵对齐分布 | 免校准核心技术 |
| **GRL** | 读字母 G-R-L | 梯度反转层，反向传播梯度取反 | 域对抗训练（本项目无效） |
| **LOSO** | 读"喽嗖"或 L-O-S-O | 留一被试交叉验证 | 评测跨被试泛化 |
| **μ 节律** | 读"缪"节律 | 8-12 Hz 脑电频段 | 运动想象 ERD |
| **β 节律** | 读"贝塔"节律 | 18-26 Hz 脑电频段 | 运动想象 ERD/ERS |
| **ERD** | 读字母 E-R-D | 事件相关去同步，频段功率下降 | 运动想象核心特征 |
| **ERS** | 读字母 E-R-S | 事件相关同步，频段功率上升 | 运动停止后出现 |
| **C3/Cz/C4** | 读 C三/C泽德/C四 | 10-20 系统电极位置 | 感觉运动皮层关键通道 |
| **STFT** | 读字母 S-T-F-T | 短时傅里叶变换 | 频域分支输入 |
| **SE** | 读字母 S-E | 压缩-激励 | 通道注意力实现 |
| **FC** | 读字母 F-C | 全连接层 | 最终分类输出 |
| **Dropout** | 读"兆普奥特" | 随机丢弃神经元 | 防过拟合 |
| **ELU** | 读字母 E-L-U | 指数线性单元激活 | 引入非线性 |
| **CSP** | 读字母 C-S-P | 公共空间模式 | 传统基线 |
| **LDA** | 读字母 L-D-A | 线性判别分析 | 传统基线 |
| **CNN** | 读字母 C-N-N | 卷积神经网络 | EEGNet 类型 |
| **Adam** | 读"亚当" | 自适应优化器 | 训练优化 |
| **F1** | 读 F 一 | 精确率召回率调和平均 | 分类性能指标 |
| **协方差** | 直接读 | 两变量共同变化程度 | EA 计算基础 |
| **早停** | 直接读 | 性能不升即停 | 防过拟合 |
| **余弦退火** | 直接读 | 学习率余弦下降 | 训练后期调参 |

第四部分：算法历程（探索过程与结论）

第 1 阶段：基线建立

- 方法：STFA-Net 原始版本（时空频四分支 + softmax 融合）

- 结果：被试内 66.02%，LOSO 51.57%

- 结论：基线可工作，但跨被试精度偏低

第 2 阶段：消融实验（理解各模块贡献）

- 方法：逐个移除模块（时间/空间/频域/注意力）

- 结果：

- 移除空间卷积 → 准确率 -17.71pp（硬依赖）

- 移除多尺度时间 → -1.00pp（弱贡献）

- 移除注意力/频域 → 反升（小样本下冗余）

- 结论：空间信息是主体，部分模块在小样本下有害

第 3 阶段：MAG 门控（解决模块冗余问题）

- 方法：零初始化残差门控 x·(1+αw)，α 由梯度自动学习

- 结果：α 实测通道 -0.09、时间 -0.40、特征 -0.34、频域 -0.14

- 结论：与消融结果互证，弱模块被自适应抑制，可解释性强

第 4 阶段：EA 欧氏对齐（免校准）

- 方法：用测试被试无标签信号的协方差矩阵 R^(-1/2) 对齐

- 结果：22.5ms 完成对齐，LOSO 协议下免标签训练

- 结论：有效实现免校准，但精度仍受被试差异限制

第 5 阶段：GRL 域对抗（尝试缩小被试差异）❌ 无效

- 方法：梯度反转层训练域不变特征

- 结果：LOSO 51.55%（vs 无 GRL 51.57%），增益 -0.02pp

- 结论：9 被试规模下域对抗无收益，可能引入噪声

第 6 阶段：2b 跨数据集迁移 ✅ 有效

- 方法：在 BCI IV-2b（3 通道 2 类）上预训练 STFA，迁移时间卷积/注意力/融合权重到 2a，重训空间卷积和分类头

- 结果：LOSO 51.57% → 52.48%（+0.91pp）

- 结论：跨数据集迁移有效，是当前最优方案

第 7 阶段：μ/β 滤波器组（尝试领域先验）❌ 无效

- 方法：输入并联 8-12/12-16/18-26Hz 等多个带通滤波器

- 结果：LOSO 49.28%（-2.29pp），参数量翻倍过拟合

- 结论：显式分带未带来收益，多尺度时间卷积已隐含频带信息

第 8 阶段：3 通道联合训练（尝试 2a+2b 合并）❌ 无效

- 方法：统一为 3 通道（C3/Cz/C4）联合训练

- 结果：LOSO 45.76%，大幅退化

- 结论：丢失 22 通道空间信息，简单被试精度暴跌

最终结论

| 方案 | LOSO 准确率 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| STFA-Net 原始 | 51.57% | 基线 |
| + GRL 域对抗 | 51.55% | ❌ 无效 |
| + 滤波器组 | 49.28% | ❌ 无效 |
| + 3 通道联合 | 45.76% | ❌ 无效 |
| **+ 2b 迁移学习** | **52.48%** | **✅ 当前最优** |

核心教训：跨被试瓶颈在被试间分布差异，而非模型容量；多数据集迁移比在单数据集上调参更有效。

附：5 分钟限时精简答辩稿（视频3分4秒 + 讲解约1分50秒）

【开场｜第1页，约8秒】

各位老师好，我们的作品是机械臂意念控制的自适应脑电解码算法。

【痛点与目标｜第3-4页，约18秒】

脑机接口能帮助运动障碍患者用意念控制机械臂，但每换一位用户都要约二十分钟有标签校准，且换人即失效。我们的目标是小样本下高精度解码，同时实现新用户免校准。

【核心技术｜第5-8页，约35秒】

系统采集二十二导脑电，经 STFA-Net 时空频网络解码。三个创新点：一是时间、空间、频率、注意力四分支并行，多角度判读；二是 MAG 零初始化门控，让网络自己裁决每个模块该不该用，弱模块自动抑制；三是 EA 欧氏对齐，仅用新用户的无标签信号，二十二点五毫秒完成对齐，无需任何标签。

【实验结果｜第9-12页，约30秒】

在 BCI 竞赛 2a 数据集、九名被试、五次重复实验中：被试内准确率较 EEGNet 高二点七六个百分点；跨被试免校准场景下，经 2b 数据集跨集预训练迁移，LOSO 由五十一点五七提升到五十二点四八。用四点三一个百分点的精度代价，省去了十九分钟校准。

【应用与收尾｜第13-15页，约15秒】

模型仅一点三万参数，CPU 约三毫秒即可完成推理，可用于康复训练与助残辅助。恳请各位老师批评指正，谢谢！

提示：全稿约 420 字，正常语速约 1 分 50 秒；数字务必重读（2.76 / 52.48 / 19 分钟 / 22.5 毫秒 / 1.3 万参数）。视频播放后直接从第 1 页快速过，不要重复视频已讲过的背景故事。